Опросный лист по конструкции

и оборудованию бассейна.

глубина_____________

длина    _____________

ширина_____________

Выбранный пункт отметить галочкой.

- Тип и размеры бассейна:

|  | Переливной | Престижный, улучшенная очистка воды, дорогой за счет наличия переливного лотка, переливного бака и автоматики уровня воды в переливном баке. |
| --- | --- | --- |
|  | Скиммерный | Простой по конструкции (без переливного лотка и бака), более доступен по цене (-10-15 % от стоимости переливного). |

- Отделка чаши бассейна:

|  | Плитка, мозаика | Обилие цветов, любые формы, возможность разместить различные панно – более дорого |
| --- | --- | --- |
|  | Отделка пленкой «Алкорплан - 2000» | Основные цвета: - темно-синий, голубой, белый, зеленый, под мозаику – сравнительно дешев, практичен. |

- Дезинфекция: 					- автоматическая

- ручная

|  | Хлорная | Наиболее распространена, доступна по стоимости. |
| --- | --- | --- |
|  | Активный кислород | Используется только в частых бассейнах в помещении. Дорогие дезинфицирующие средства. |
|  | Озонирование воды | Не раздражает глаза и кожу, применяется в открытых и закрытых помещениях. Дорогое оборудование, но минимум дезинфицирующих средств. |

- Дополнительная дезинфекция:

|  | Ультрафиолет | Локальная обработка воды, позволяет значительно снизить в воде концентрацию основных дезинфицирующих средств, не имеет пролонгирующего действия, применяется как доп. обработка. |
| --- | --- | --- |
|  | Очистка воды солями серебра | Позволяет значительно снизить расход основных дезинфицирующих средств. Применяется как дополнительная обработка воды. |
|  | Очистка воды флоокулянтами. | Позволяет увеличить прозрачность воды. |

- Подогрев воды в бассейне:

|  | Проточные электронагреватели | Требуют наличия трех фазной сети 380в. |
| --- | --- | --- |
|  | Теплообменники | Работа от горячей воды. Эффективны при наличии в доме газового котла. |

Тепловой насос                          Высокий кпд, малое потребление энергии

«воздух-вода                              эффективен даже  при низких температурах воздуха.

- Освещение воды в бассейне (галогеновые или светодиодные):

|  | Прожектор 300 W, 12 V | Количество прожекторов определяется расчетом. |
| --- | --- | --- |
|  | Прожектор 50 W, 12 V для ступеней бетонной лестницы. Прожектор 18-24вт LED, белого света Прожектор 18-24вт LED, RGB |  |

- Лестницы:

|  | Встраиваемые (бетонные) | Занимают сравнительно большой объем в ванне бассейна. (удобны для пожилых людей) |
| --- | --- | --- |
|  | Металлические | Компактны, бывают различных конструкций: |

- Водные аттракционы.

|  | Воздушный гейзер | Со дна бассейна через форсунку ф 320-600 мм., подается воздух, создавая эффект жемчужной ванны. |
| --- | --- | --- |
|  | Донный массаж | Со дна бассейна через форсунку подается мощная водо-воздушная струя – физиотерапевтическое воздействие. |
|  | Боковой массаж | Со стены бассейна через одну или несколько форсунок подается водо-воздушная сбруя - физиотерапевтическое воздействие |
|  | Верхний массаж | Из излива специальной форсунки расположенной над бортом бассейна или на стене помещения льется мощный поток воды - физиотерапевтическое воздействие. |
|  | Противоток | Устройство создающее течение в бассейне позволяющее (при регулировке скорости) плыть сколько угодно долго в одном направлении в сравнительно небольшом бассейне. |

- Покрытие бассейна: желательно для уменьшения теплопотерь через зеркало воды бассейна и уменьшения испарения (влажность в помещении)

|  | Жалюзийное - автоматическое | - надводного базирования, - подводного базирования, - подводного базирования с закрытием ниши, стационарной решеткой, - подводного базирования с закрытием ниши, подвижной решеткой - управление от кнопок на стене, - управление дистанционное (по радиоканалу). |
| --- | --- | --- |
|  | Пленочное покрытие | Мягкое покрывало с ручным приводом, размещаемое на бортике бассейна. |

- Раздвижной павильон для бассейна

Продлевает купальный сезон, повышает комфортность, защищает от внешних   воздействий,     экономия  дезинфицирующих средств.

- Материал закладных деталей

|  | Нержавеющая сталь |
| --- | --- |
|  | Пластик |

- Осушитель воздуха в помещении бассейна.

- осушитель

_________ площадь бассейна.

| Данные заказчика: | Ф.И.О. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Контактные телефоны |  |

Ответственный специалист ____________________________________________